Контрольная работа №1 по дисциплине «Материаловедение»
Специальность  13.02.03 Электрические станции, сети и системы

______________________________________________________________________________________________________
ВАРИАНТ 1

1 Расскажите об основных характеристиках и классификации магнит​ных материалов.
2 Приведите примеры полупроводниковых химических соединений. Расскажите об их свойствах и применении.
3 Опишите свойства и область применения кремнийорганических и фтороорганических диэлектриков.
4 Расскажите об основных механических характеристиках материалов и методах механических испытаний
5 Объясните механизм пробоя газообразных диэлектриков.
6 ЗАДАЧА. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2 длиной 500 м имеет при нормальной температуре сопротивление 5,66 Ом. Укажите материал, из которого изготовлены токоведущие жилы кабеля. Рассчитайте сопротивление кабеля, при температуре 40 °С. Полученный результат проанализируйте.

ВАРИАНТ 2

1 Как получается эффект выпрямления? Какие материалы используют​ся для изготовления выпрямителей?
2 Расскажите о видах, свойствах и области применения неметалличес​ких проводниковых материалов.
3 Каковы изменения, происходящие в структуре стали при ее нагрева​нии и охлаждении?
4 Расскажите о сущности процесса поляризации и ее различных видах В чем состоит разница между поляризацией диэлектриков и процессами в проводнике, внесенном в электрическое поле?
5 Каковы виды, свойства и применение магнитомягких материалов?
6 ЗАДАЧА. Для равномерного электрического поля при частоте 50 Гц, приняв двойной запас электрической прочности, рассчитайте рабочее напря​жение изоляционной конструкции, если в качестве диэлектрика применен электротехнический фарфор толщиной 10 мм.

ВАРИАНТ 3

1 Кратко изложите основные способы получения чугуна и стали.
2 Расскажите об электропроводности жидких диэлектриков и влиянии на нее различных факторов.
3 Опишите свойства и области применения в электротехнике важней​ших полимеров.
4 В чем состоит отличие полупроводников от проводников?
5 Каковы виды, свойства и применение магнитотвердых материалов?
6 ЗАДАЧА. Определите рассеиваемую в конденсаторе мощность при постоянном напряжении и диэлектрические потери при переменном напряже​нии. Полученные результаты сравните и проанализируйте. Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1.

ВАРИАНТ 4

1 Каковы свойства и применение легированных сталей?
2 Какие материалы называются волокнистыми? Каковы их виды, свойства, область применения?
3 Что такое тангенс угла диэлектрических потерь? Как он изменяется от внешних воздействий для полярных и неполярных диэлектриков?
4 Что называется нагревостойкостью и теплостойкостью изоляционных материалов? Как классифицируются они по нагревостойкости?
5 Расскажите о составе, свойствах и области применения ферритов.
6 ЗАДАЧА. Определите удельное объемное сопротивление диэлектри​ка плоского конденсатора, если при постоянном напряжении 500 В ток утечки через него 6(10-10 А. Толщина диэлектрика 0,1 мм, площадь каждой обкладки конденсатора 10 см2.

ВАРИАНТ 5

1 Расскажите о проводниковых материалах высокой проводимости, дайте их сравнительную характеристику.
2 Что такое сплав? Как классифицируются сплавы? Вычертите диа​граммы состояния двойных сплавов, компоненты которых в твердом состоя​нии образуют механические смеси, и двойных сплавов с неограниченной рас​творимостью компонентов в твердом состоянии, дайте пояснения к ним.
3 Расскажите о видах и принципах маркировки кабелей.
4 Опишите различные формы пробоя твердых диэлектриков и влияние различных факторов на электрическую прочность.
5 Расскажите о видах, свойствах и применении слоистых пластиков.
6 ЗАДАЧА (см. вариант 3).

ВАРИАНТ 6

1 Перечислите основные электрические характеристики диэлектриков, укажите их единицы измерения; опишите, какие свойства диэлектриков они отражают.
2 Расскажите о влиянии углерода и различных примесей на структуру и свойства чугуна и стали.
3 Каковы характерные свойства и области применения германия?
4 Расскажите о свойствах и применении стекол и ситаллов.
5 Дайте характеристику сплавов высокого сопротивления различных назначений.
6 ЗАДАЧА. Определите, до какой температуры нагрелась обмотка дви​гателя, если до начала работы при температуре 20°С сопротивление обмотки его из меди составляло 0,15 Ом, а по окончании - 0,17 Ом.

ВАРИАНТ 7

1 Что такое лаки и компаунды, какие они бывают и где используются?

   2 Какие материалы используются для получения варикондов, термис-
торов, варисторов,  фотоэлементов,  фотосопротивлений? На чем основано применение этих материалов?

3 Расскажите о процессах нагрева и охлаждения кристаллических и аморфных веществ, иллюстрируя ответ кривыми охлаждения и нагрева с ука​занием критических точек. Разберите подробно соответствующие кривые для чистого железа.
4 Расскажите о видах контактов, требованиях, предъявляемых к ним, и материалах, для них используемых.
5 Что такое относительная диэлектрическая проницаемость? В каких пределах она изменяется у диэлектриков разных видов?
6 ЗАДАЧА (см. вариант 3).

ВАРИАНТ 8

1 Поясните разницу в механизме электропроводности проводников, по​лупроводников, диэлектриков. Приведите значения удельных сопротивлений для этих групп материалов.
2 Приведите классификацию и маркировку углеродистых сталей.
3 Каковы свойства, виды и области применения нефтяных масел?
4 Что такое сегнетоэлектрики, каковы их свойства и области применения?
5 Опишите свойства газов, применяемых в качестве диэлектриков.
6 ЗАДАЧА. Два отрезка проволоки длиной 10 м имеют одинаковое электрическое сопротивление. Определите сечение алюминиевой проволоки, если известно, что сечение медной - 6 мм2. Результат проанализируйте.

ВАРИАНТ 9

1 Для каких целей применяется термическая обработка металлов и спла​вов? Перечислите и дайте краткую характеристику основным ее видам.
2 Подробно опишите влияние внешних факторов на проводимость по​лупроводниковых материалов.
3 Опишите влияние состава резиновых смесей на электрические, меха​нические, тепловые свойства конечного продукта.
4 Расскажите о магнитных материалах специального назначения.
5 Что такое сверхпроводимость и криопроводимость? Где они используются?
6 ЗАДАЧА. Проволока сечением 4 мм2 и длиной 400 м имеет при нор​мальной температуре сопротивление 1,73 Ом. Определите, из какого материа​ла она изготовлена и какое сопротивление она будет иметь при температу​ре 100°С.

ВАРИАНТ  10

1 Опишите и сравните между собой различные виды изделий из щепаной слюды и слюдяных отходов.
2 Что такое сварка и каковы ее основные способы? 

3 Чем отличаются полупроводники от диэлектриков?

4 Расскажите подробно об электропроводности газообразных диэлект​риков и влиянии на нее различных факторов. Назовите газы, применяемые в качестве ди-

электриков.
5 Перечислите основные характеристики магнитных материалов и объ​ясните природу их магнитных свойств.
6 ЗАДАЧА. Для работы в однородном электрическом поле при частоте 50 Гц  в качестве диэлектрика применено стекло толщиной 10 мм.
Рассчитайте рабочее напряжение изоляционной конструкции, приняв двойной запас электрической прочности. Как изменится рабочее напряже​ние, если стекло заменить электротехническим фарфором? Результаты про​анализируйте.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

ВАРИАНТЫ 1  и 9

1 Для определения материала проводника определите величину его удельного сопротивления (, Ом мм2/м,  по формуле:

( = R(S/l,                                                                                                              (1) 

где R – сопротивление, Ом;

       S – сечение, мм2;

        l – длина проводника, м.

Значения ( проводниковых материалов / таблица 2/. 

2 Сопротивление материала проводника Rt 2 , Ом, при температуре t2 определяется по формуле: 

Rt 2 = Rt 1(1 + (((t2 - t1)(                                                                                        (2)

где Rt 1, Rt 2 – сопротивление соответственно при температурах t1 и t2,Ом;               

       (( - температурный коэффициент удельного сопротивления, (C-1 

За нормальную температуру принимается значение 20(С.

ВАРИАНТЫ 2 и 10

1 Определите величину пробивного напряжения Uпр, МВ(кВ), диэлектрика:

 Uпр = Eпрh,                                                                                                           (3)
где Eпр – электрическая прочность, МВ/м (кВ/мм) /таблица 3/;

        h – толщина диэлектрика, м (мм).

2 Рассчитайте рабочее напряжение Uраб, МВ (кВ),изоляционной конструкции, используя формулу:
Uраб. = Uпр /к ;                                                                                                       (4)

где к -коэффициент запаса электрической прочности.

ВАРИАНТЫ 3, 5, 7

1 Для определения рассеиваемой в конденсаторе мощности при постоянном напряжении определите: 

Объёмное сопротивление диэлектрика Rv ,Ом:
Rv = (vh /S                                                                                                            (5)    
где (v – удельное объёмное сопротивление, Ом(м;

       h – толщина диэлектрика , м;

       S – площадь пластин конденсатора,м2. 

1.2 Объёмный ток утечки Iv, А:
[image: image1.wmf]
Iv= U / Rv                                                                                                              (6) 

где U – напряжение, В.

Рассеиваемую конденсаторе мощность P, Вт
P = U ( Iv,                                                                                                              (7) 
2 Диэлектрические потери в конденсаторе Pa , Вт, при переменном напряжении определяются по формуле: 
Pa = U2 ( ((C( tg(                                                                                                  (8)
где U – напряжение, В.

        ( = 2(f – угловая частота, с-1;

        С = (О(rS/h   - ёмкость конденсатора, Ф; 

        (o= 8,86 ( 10-12 – диэлектрическая постоянная, Ф/м;

        tg ( - тангенс угла диэлектрических потерь.

ВАРИАНТ 4

1 Определить величину объёмного сопротивления Rv , Ом, диэлектрика:
Rv= U/ Iv                                                                                                               (9)

2 Рассчитайте значение удельного объёмного сопротивления (v, Ом(м, используя формулу (5):  

Rv = (vh / S
где h – толщина диэлектрика, м; 

       S – площадь обкладок конденсатора, м2 

ВАРИАНТ 6

Конечную температуру нагрева обмотки двигателя t2 (С, определите, пользуясь формулой (2):
Rt 2 = Rt 1 ( 1+(( ( t2 - t1)(   ,
где Rt 1 , Rt 2 – сопротивления обмотки при температурах t1 и t2 , Ом;

          (( - температурный коэффициент удельного сопротивления, (С-1,/таблица 2/

ВАРИАНТ 8

Для решения этой задачи необходимо знание формулы для определения сопротивления проводника R, Ом:
R= ((l /S,                                                                                                             (10)

Значения удельных сопротивлений меди и алюминия /таблица 2/.
Т а б л и ц а 1

	варианты
	Площадь пластины S, м2
	Толщина диэлектрика h, м
	Удельное объемное сопротивление (v, Ом(м
	Относительная диэлектрическая проницаемость, (r
	Тангенс угла диэлектрических потерь tg (
	Частота переменного тока f, Гц
	Напряжение, кВ

	5
	0,025
	0,002
	1012
	2,6
	5(10-4
	100
	10

	6
	0,1
	0,001
	1013
	6
	7(10-4
	106
	1

	7
	0,25
	0,05
	1015
	1
	5(10-7
	50
	10


Т а б л и ц а 2
	Материал
	Удельное сопротивление (, Ом(мм2/м
	Температурный коэффициент удельного сопротивления (р, (С-1

	Алюминий 
	0,0283
	0,0042

	Медь 
	0,0175
	0,0043


Необходимо учесть, что: 1 Ом(м = 106 Ом(мм2/м = 1 мкОм(м

Т а б л и ц а 3
	Материал
	Электрическая прочность диэлектрика Епр, МВ/м

	Стекло 
	100 – 300 

	Керамика
	10 – 30 

	Слюда 
	100 – 200 


Необходимо учесть, что:  1МВ/м = 1 кВ/мм = 106 В/м

Рекомендуемая литература

1 Адаскин А.М., Зуев В.М. М. Материаловедение и технология материалов. – М.: ФОРУМ, 2010. – 336 с.

2 Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А. Материаловедение. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 496 с.

3 Бородулин В.Н., Воробьев А.С. Электротехнические и конструкционные материалы. – М.: «Академия», 2008. – 280 с.

4 Арзамасов В.Б., Волчков А.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов. – М.: «Академия», 2009. – 448 с.

5 Материаловедение. Технология конструкционных материалов. /под ред. В.С. Чередниченко. – М.: Омега-Л, 2008. – 448 с.

6 Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов. – М.: Издательство Оникс, 2008. - 624

6 Чумаченко Ю.Т.  Материаловедение и слесарное дело. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 395 с.

_1149990189.unknown

